REGLAMENTO TÉCNICO MICHELIN SERIES 600 CUP – 2009

Las motocicletas admitidas serán modelos de venta en establecimientos del sector y homologadas para la circulación por vía pública.

INCRITOS:

La inscripción es libre de edad y de número de licencias, no podrán inscribirse en esta categoría pilotos que hayan puntuado en el cev de supersport o extreme.

CHASIS Y CARROCERÍA:

CHASIS:

El número de chasis tendrá que coincidir obligatoriamente con la numeración de la ficha técnica o factura de la motocicleta, que deberá presentar obligatoriamente en la verificación técnica.

Los refuerzos y modificaciones en chasis, basculante y tijas, están prohibidos a excepción de los necesarios para colocar un amortiguador de dirección y la “aleta de tiburón" en el basculante.

Para que no se dañe el chasis en las caídas, se puede instalar dos topes (máximos) protectores de plásticos de forma cilíndrica debidamente atornillado a cada lado del cuadro. Estas protecciones deberán estar hechas, de un diámetro mínimo de 30 mm. y máximo de 76 mm., y no sobresalir más de 30 mm. del chasis y adecuarse a la forma del mismo.

No podrán instalarse estas protecciones en el área de los reposapiés.

CARENADOS:

Esta autorizado el cambio de carenados y colín originales por otros de fibra de vidrio, siempre que mantengan el aspecto exterior original y sus cogidas al chasis.

El carenado exterior tendrá que ser capaz de retener 5 lts. de líquido; si la carrera o éntrenos son declarados en lluvia el carenado inferior llevará como mínimo dos agujeros descubiertos de 25 mm. de diámetro.

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE:

El depósito de gasolina debe ser el originalmente producido por el fabricante para la motocicleta homologada.

El tapón será sustituido por uno estanco, roscado y sin cerradura.

OTROS ELEMENTOS:

Se podrá sustituir el puño de gas por uno de accionamiento rápido, con sistema de uno o dos cables.

Se podrá sustituir la araña del carenado superior.

Es obligatorio el montaje original del cubrecadena sin modificación alguna.

Esta permitido la extracción de la tapa del piñón de transmisión secundaria, siempre que no afecte al cubrecadena.

Está autorizado la sustitución de los conductos de airbox por otros de fibra.

Está autorizado el uso de lap timer.

SUSPENSIONES Y AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN:

Se permite la instalación de un amortiguador de dirección. Se autoriza la sustitución del amortiguador trasero.

Las barras, tapones y/o depósito de la horquilla delantera, serán los originales producidos por el fabricante.

FRENOS, RUEDAS Y NEUMÁTICOS:

Está permitido el cambio de latiguillo frenos, depósito y pastillas de frenos.

Está prohibido el cambio de pinzas de frenos, y deberán ser los originales del modelo. Se permite cambiar la bomba de freno por cualquier modelo suministrada por la marca ACCOSSATO.

Se permite cambiar los discos de frenos siempre que se mantenga el diámetro de los originales.

Está prohibido el uso de llantas diferentes a las homologadas por el fabricante.

Los neumáticos SE PODRAN USAR  EXCLUSIVAMENTE LA GAMA MICHELIN POWER RACE Y POWER ONE PARA SECO Y LA GAMA MICHELIN RAIN PARA MOJADO.

Esta  prohibido el uso de cualquier otro neumático.

MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS:

Esta prohibido variar la relación de compresión.

Está prohibida la modificación de los conductos de culata, guías, cámara de combustión y/o alojamientos de vasos de taques. Está prohibida la modificación o sustitución de árboles de levas, pistones, bielas y/o cigüeñal.

Las válvulas y los muelles tendrán que mantenerse como los homologados por el fabricante.

La bomba de aceite no podrá sufrir modificación alguna o cambio.

El sistema de embrague se mantendrá como el homologado por el fabricante.

El alternador tendrá que ser original y estar operativo.

El filtro de aire y la caja, permanecerán sin modificación alguna.

La centralita del CDI, será la original. Esta totalmente prohibido el uso de cualquier centralita que no sea la original.

No esta permitido la modificación de la caja de cambios.

Está prohibido los sistemas de cortes del encendido manuales o automáticos.

Las motocicletas llevarán instalado al menos 1 depósito para los sobrantes del motor.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:

El radiador o radiadores serán los originales. Podrá extraerse el termostato y electroventidador. Podrá cambiarse el bote expansor.

SISTEMA DE ESCAPE:

Se autoriza el cambio de la cola de escape, siempre que este sea por otro comercial, homologado, que cumpla con las normativas RFME y FIM y con un nivel sonoro inferior/igual a los 98 db. Se permite eliminar el catalizador.

Se admite una tolerancia de 2 db. en las verificaciones técnicas, antes y después de la prueba.

Está permitido el uso de abrazaderas o cogidas del silencioso de materiales ligeros

TRANSMISIÓN SECUNDARIA: Esta permitido el cambio de cadena, piñones y plato.

SISTEMA ELÉCTRICO:

Se mantendrá sin modificación o cambio el mazo de cables eléctricos, a excepción de la piña de luces que podrá suprimirse.

Todos los elementos de señalización serán suprimidos o extraídos. Es obligatorio la instalación de un pulsador de paro colocado en el manillar.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD.-

El depósito de gasolina debe ser relleno completamente de una mousse de elemento de carburante (preferentemente con Explosafe o similar).

Se podrá sustituir los semimanillares, Y siempre en sus extremos llevarán material resistente en forma de terminación del mismo.

Las manetas y soportes se podrán sustituir, y siempre terminarán en bola de 9 mm. de diámetro.

El puño debe volver a su posición de descanso libremente.

Las estriberas y sus soportes podrán ser sustituidas por otras que cumplan las normas de seguridad R.F.M.E. y F.I.M. en sus reglamentos de velocidad.

Es obligatorio el montaje del dispositivo “Aleta de Tiburón”, en la parte inferior del basculante entre 0 y 5 cm. como máximo por delante del exterior del plato de transmisión secundaria.

ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECTORES DE TAPAS DE CARTER DE MOTOR QUE ESTEN EN CONTACTO CON EL ACEITE Y PUEDAN ENTRAR EN CONTACTO CON LA PISTA TRAS UNA CAIDA. ESTOS PROTECTORES SERAN DE MATERIAL COMPUESTO, (carbono, kevlar, etc.)

Los tapones de llenado y vaciado de aceite de motor, caja de cambios y/o transmisión, se precintaran según las normas o reglamentos de velocidad.

En caso de sistema de refrigeración liquida, solamente está permitido el uso de agua.

Es obligatorio la instalación de un pulsador de paro colocado en el manillar.

CUALQUIER APARTADO QUE NO SE ESPECIFIQUE EN ESTE REGLAMENTO, SE ESTIMARA LA DECISIÓN QUE ADOPTE EL JURADO DE LA PRUEBA.