REGLAMENTO TÉCNICO MICHELIN TRAIL CUP 2009

ARTÍCULO 1º MOTOCICLETAS ADMITIDAS.-

COPA TRAIL: Motocicletas hasta 560 cc. 2 y 4 tpos., monocilindricas. Y hasta 450 cc. 4t- bicilindricas, permitiéndoselas modificaciones que se especifiquen en el reglamento técnico anexo de esta clase.

ARTÍCULO 2º. - APARIENCIA EXTERNA.-

Según ficha de homologación.

Depósito: Es obligatorio conservar el original sin ningún tipo de modificación.

Asiento: Se autoriza rebajar el acolchado original.

Carenados y Cúpulas: Está prohibida la incorporación de cualquier tipo de carenado adicional, aunque las motocicletas que lo traigan de origen deberán conservarlo.

Guardabarros: Es obligatorio llevar guardabarros delantero y trasero, quedando libre el anclaje del delantero debiendo respetar la distancia mínima de 10 mm. a la rueda en el punto más próximo.

Manillar, mandos y controles. Se autoriza su libre sustitución incluyendo puños, conmutadores é instrumentación. Anchura mínima entre puntas de 76 cm. (760 mm.).

Placas: Es obligatorio para pasar las verificaciones técnicas dotar a las motocicletas de tres placas rectangulares de 280 x 230 mm. , una situada en la parte delantera, y las otras dos una a cada lado de la motocicleta detrás de la posición del piloto.

COPA TRAIL: El fondo deberá ser rojo y el número blanco.

ARTÍCULO 3º CONJUNTO MOTOR.

Libre.

ARTÍCULO 4º SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE.-

Carburación: Carburadores y sistemas inyección serie, posibilidad cambio chiclés

.

ARTÍCULO 5º ESCAPE.-

Se autoriza la libre sustitución del tubo o tubos de escape originales, siempre que el ruido emitido esté conforme con las normas F.I.M. para estas motocicletas. 105 db.

ARTÍCULO 6º BASTIDOR.-

Deberá ser el de origen sin más alteraciones que aquellas a las que obliga el presente reglamento. Será obligatorio eliminar caballete o pata de cabra, así como estriberas de pasajero, pudiéndose eliminar a voluntad portaobjetos y asas. Las estriberas del conductor se pueden sustituir pero manteniendo su anclaje original.

ARTÍCULO 7º RUEDAS.- Libres.    Neumáticos: SE USARAN OBLIGATORIAMENTE LA GAMA DE MICHELIN SUPERMOTARD PARA SECO Y LA GAMA MICHELIN RAIN PARA AGUA.

ARTÍCULO 8º SUSPENSIONES.- Libres

.

ARTÍCULO 9º FRENOS.-

Libres. Se prohíbe el uso de discos de fibra de carbonos.

ARTÍCULO 10º SISTEMA ELÉCTRICO.-

Es obligatorio la eliminación de los faros, pilotos é intermitentes, así como sus soportes. Se permite la eliminación de los circuitos de los elementos anteriormente expresados.

Es obligatoria la instalación de un pulsador de paro colocado en el manillar.

ARTÍCULO 10º SISTEMA REFRIGERACIÓN.

Esta autorizado el cambio de radiadores y disipadores de calor, solo se podrá usar agua desmineralizada.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD.-

El depósito de gasolina debe ser relleno completamente de una mousse de elemento de carburante (preferentemente con Explosafe o similar).

Se podrá sustituir el manillar, Y siempre en sus extremos llevarán material resistente en forma de terminación del mismo.

Las manetas y soportes se podrán sustituir, y siempre terminarán en bola de 9 mm. de diámetro.

El puño debe volver a su posición de descanso libremente.

Las estriberas y sus soportes podrán ser sustituidas por otras que cumplan las normas de seguridad R.F.M.E. y F.I.M. en sus reglamentos de velocidad.

Es obligatorio el montaje del dispositivo “Aleta de Tiburón”, en la parte inferior del basculante entre 0 y 5 cm. como máximo por delante del exterior del plato de transmisión secundaria.

ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECTORES DE TAPAS DE CARTER DE MOTOR QUE ESTEN EN CONTACTO CON EL ACEITE Y PUEDAN ENTRAR EN CONTACTO CON LA PISTA TRAS UNA CAIDA. ESTOS PROTECTORES SERAN DE MATERIAL COMPUESTO, (carbono, kevlar, etc.)

Los tapones de llenado y vaciado de aceite de motor, caja de cambios y/o transmisión, se precintaran según las normas o reglamentos de velocidad.

En caso de sistema de refrigeración liquida, solamente está permitido el uso de agua.

Es obligatorio la instalación de un pulsador de paro colocado en el manillar.

CUALQUIER APARTADO QUE NO SE ESPECIFIQUE EN ESTE REGLAMENTO, SE ESTIMARA LA DECISIÓN QUE ADOPTE EL JURADO DE LA PRUEBA.